SUSP1RB : BEELIGHT - Réglette LED suspendu réflecteur 30W – IP20 – 4000K - 1200mm

VISIOLED – Réglette LED intégrées suspendu diffuseur 1200 mm – IP20

Corps du luminaire en polycarbonate et aluminium, d’un indice de résistance IK03 et d’étanchéité eau/poussière IP20. Réglette LED intégrées de 1200 mm de longueur par 120 mm de largeur et 40 mm de hauteur, pour un poids total de 2.40 kg. Driver incorporé de 30W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 3 200 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 125 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La température de couleur du modèle SUSP1RB est un blanc neutre de 4000 K. Ce luminaire bénéficie d’une durée de vie de 50 000 heures. Éclairage réflecteur. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans. Le coloris du suspendu LED est blanc.

Nos préconisations d’utilisation : Bâtiments tertiaires, cafés, hôtels, restaurants, co-working, bureaux, open space, salles de classe.